BREVIAR DE CALCUL

APE PLUVIALE

- Determinarea cantităţilor de ape pluviale

Debitul de calcul al apelor pluviale se stabileste Cf. SR 1846-2 cu formula

Qpl =S x i x Φ x m

S – suprafata  bazinului de canalizare, aferent canalului care se dimensioneaza, in ha;

i –  intensitatea ploii de calcul (normate) in  l/s si ha

Φ – coeficientul de scurgere;

m – coeficient de inmagazinare

Durata minima a ploi de calcul se recomanda 10 minute pentru zone de deal (pante medii generale intre 0,002-0,005)

Intensitatea ploi de calcul se determina confor diagramelor din STAS 9470, in functie de zona unde se afla localitatea (zona 14) si reprezinta intensitatea ploii stabilita in functie de frecventa normata si de durata ploii de calcul rezultand 200 l/s si ha, curba frecventei 1/2 (amplasament oraș)

Coeficient de scurgere Φ – este raportul dintre cantitatea de apa care se scurge in reteaua de canalizare de pe o suprafata receptoare si cantitatea totala de apa cazuta pe aceasi suprafata , cf. SR 1846-2/2007 tabelul 2  pentru suprafetele din zona Dealului Ciuperca coeficienti de scurgere sunt urmatorii :

Suprafata asfaltata(drum,parcare,pista,aleei,trotuare) - 0,85 ;

Zone verzi - 0,05;

Zona(A) cu suprafete asfaltate = 2600 mp

Zona(B) cu suprafete verzi  =  5700  mp

Qpl(Zona A) = S x i x Φ x m = 0,260 x 200 x 0,85 x 0,8 = 35,36 l/sec

Qpl(Zona B) = S x i x Φ x m=0,570 x 200 x 0,05 x 0,8 = 4,56 l/sec

Qpl total = 39.92 l/sec (Str.Graurilor)

Întocmit,

ing. Cristian CIURSAS