MANUAL COMPLET DE COMPLETARE – STRUCTURA AS-BUILT

Editarea se poate face cu softul gratuity QGIS

AsBuilt_Proiect_Executant.gpkg

Exemplu:

AsBuilt_CL5_GLOBALCONTRUCTII.gpkg

1. REGULI GENERALE

- Format data: YYYY-MM-DD

- Unitati:

  - Lungimi: metri (m)

  - Diametre: mm

  - Cote: m

- ID unic obligatoriu pentru fiecare obiect

- Campurile codificate se completeaza NUMERIC (nu text)

- Campurile *_CAO = informatii din proiect/operator

- Restul campurilor = valori masurate / GIS

1. RETEA APA (A_RP_*)

1.1 A_RP_TRONSOANE (Conducte apa)

Campuri cheie:

- ID

- IDSTART / IDEND (legatura intre camine/vane)

- DIAMETRU_CAO / Diametru

- TIP_MATERIAL / Material

- LUNGIME_GIS

- PRESIUNE_NOMINALA

- ADANCIME_CONDUCTA

- STARE

Exemplu:

- ID: 1001

- IDSTART: CAM_001

- IDEND: CAM_002

- Diametru: 110

- Material: 1

- LUNGIME_GIS: 25.6

- PRESIUNE_NOMINALA: 6

- ADANCIME_CONDUCTA: 1.2

1.2 A_RP_CAMINE

Campuri:

- ID

- COD_CAMIN

- TIP

- COTA_Z

- FUNCTIE_CAMIN

- MATERIAL_CAMIN

- FORMA_CAMIN

Exemplu:

- ID: 2001

- COD_CAMIN: CAM_001

- TIP: vizitare

- COTA_Z: 125.45

- FUNCTIE_CAMIN: distributie

1.3 A_RP_HIDRANTI

Campuri:

- ID

- IDCHAR

- AMPLASARE

- COORD_X/Y/Z

- DIAMETRU

- TIP_CAO

- STARE

Exemplu:

- ID: 3001

- IDCHAR: H_01

- AMPLASARE: trotuar

- Diametru: 80

- TIP_CAO: suprateran

1.4 A_RP_BRANSAMENTE_CONSUMATOR

Campuri:

- ID

- LUNGIME

- MATERIAL_CAO

- DN

- NR_CONSUMATORI

- DEBIT_SOLICITAT

- PRESIUNE_SOLICITATA

- STRADA / LOCALITATE

Exemplu:

- ID: 4001

- LUNGIME: 12.4

- MATERIAL_CAO: PEHD

- DN: 32

- NR_CONSUMATORI: 1

1.5 A_RP_REZ (Rezervoare)

Campuri:

- DENUMIRE

- LOCATIE

- COTA_TEREN

- COTA_RADIER

- CAPACITATE

- STARE

Exemplu:

- DENUMIRE: Rezervor Nord

- COTA_TEREN: 150.2

- CAPACITATE: 500 mc

1.6 A_RP_SPAP (Statii pompare apa)

Campuri:

- DENUMIRE

- LOCATIE

- H, Q, P (parametri pompa)

- STARE

Exemplu:

- DENUMIRE: SPAP_01

- H: 45

- Q: 10 l/s

1.7 A_RP_VANE

Campuri:

- ID

- DIAMETRU

- TIPVANA

- POZITIA

- STARE

Exemplu:

- ID: 5001

- DIAMETRU: 100

- TIPVANA: sertar

2. RETEA CANALIZARE (C_RM_* si C_RP_*)

2.1 C_RM_TRONSOANE

Campuri:

- DIAMETRU_CAO

- LUNGIME_GIS

- MATERIAL_CAO

- PANTA_SCURGERE

- COTE CAPETE

Exemplu:

- ID: 6001

- DIAMETRU_CAO: 300

- PANTA_SCURGERE: 0.005

2.2 C_RM_CAMINE_VIZITARE

Campuri:

- COTA_CAPAC

- COTA_RADIER

- ADANCIME

Exemplu:

- COTA_CAPAC: 122.00

- COTA_RADIER: 119.80

2.3 C_RM_RACORD_CANALIZARE

Campuri:

- LUNGIME

- DIAMETRU

- ADANCIME

Exemplu:

- LUNGIME: 8.5

- DIAMETRU: 160

2.4 C_RM_SPAU (Statii pompare ape uzate)

Campuri:

- DENUMIRE

- VOLUM

- TIP_CAO

Exemplu:

- DENUMIRE: SPAU_01

- VOLUM: 50 mc

2.5 C_RP_GURI_SCURGERE

Campuri:

- TIP_RAMA_GRATAR

- DIMENSIUNE

- ADANCIME

Exemplu:

- DIMENSIUNE: 500x500

- ADANCIME: 1.2

3. REGULI AUTOMATE DE VALIDARE

Generale

- ID unic

- fara campuri obligatorii goale

Geometrie

- fara erori topologice

- conectivitate corecta

Apa

- diametru > 0

- adancime > 0.8

Canalizare

- panta > 0

- cota amonte > aval

4. CHECK-LIST FINAL

☐ Toate layerele completate
☐ Date coerente
☐ Fara erori GIS
☐ ID-uri unice

Sfarsit document.